拼音

GBZ/T 229.4-2012 gōng zuò chǎng suǒ zhí yè bìng wēi hài zuò yè fēn jí dì 4bù fēn ：zào shēng

英文参考

GBZ/T 229.4-2012 Classification of occupational hazards at workplaces Part 4:Occupational exposure to noise

ICS 13.100

C 52

中华人民共和国国家职业卫生标准

GBZ/T 229.4-2012

《工作场所职业病危害作业分级 第4部分：噪声》（Classification of occupational hazards at workplaces Part 4:Occupational exposure to noise）由中华人民共和国卫生部于2012年6月5日发布，自2012年12月1日起实施。

GBZ/T 229.4-2012 工作场所职业病危害作业分级 第4部分：噪声

前言

根据《中华人民共和国职业病防治法》制定本部分。

GBZ/T 229《工作场所职业病危害作业分级》按部分发布，目前发布四个部分：

——第1部分：生产性粉尘；

——第2部分：化学物；

——第3部分：高温；

——第4部分：噪声。

本部分是GBZ/T 229的第4部分。

本部分是GBZ 2.2-2007《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》中噪声接触限

值的配套文件。

本部分由卫生部职业卫生标准专业委员会提出。

本部分主要起草单位：北京大学公共卫生学院、中国疾病预防控制中心职业卫生与中毒控制所、北

京市化工职业病防治院、河南省新乡市职业病防治研究所。

本部分主要起草人：王生、李涛、孙伟、何丽华、张敏、周世义、杜燮祎。

1  范围

工作场所职业病危害作业分级 第4部分：噪声

GBZ/T 229的本部分规定了工作场所生产性噪声作业的分级原则、分级方法。

本部分适用于各类存在生产性噪声作业的分级管理。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GBZ 2.2-2007 工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素

GBZ/T 189.8-2007 工作场所物理因素测量 第8部分：噪声

3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

生产性噪声  industrial noise

在生产过程中产生的噪声。

3.2

稳态噪声  steady noise

A计权声级波动<3dB的噪声。

3.3

非稳态噪声non-steady noise

A计权声级波动≥3dB的噪声。

3.4

脉冲噪声  impulsive noise

持续时间≤0.5s，间隔时问>1s，A声级声压有效值变化≥40dB的噪声。

3.5

噪声作业  work（job）exposed to noise

存在有损听力、有害健康或有其他危害的声音，且8h/d或40h/周噪声暴露A等效声级≥80dB的作业。

3.6

A计权声压级A-weighted sound pressure leveI,LpA,LA

A声级

用A计权网络测得的声压级。

3.7

等效连续A计权声压级  equivalent continuous A-weighted sound pressure level，LAeq.T，LAeq

等效A声级

在规定的时间内，某一连续稳态噪声的A计权声压，具有与时变的噪声相同的均方A汁权声压，则这一连续稳态噪声的声级就是此时变噪声的等效声级，单位用dB表示。

3.8

按额定8h工作日规格化的等效连续A声级  normalization of equivalent continuous A-weighted sound pressure level to a normal 8h working day，LEX,8h

8h等效声级

将一天实际工作时间内接触的噪声强度等效为工作8h的等效声级。

3.9

按额定周工作40h规格化的等效连续A声级  normalization of equivalent continuous A-weighted sound pressure level to a normal 40h working week,LEX,W

40h等效声级

非每周5d工作制的特殊工作所接触的噪声声级等效为每周工作40h的等效声级。

4 分级

4.1  分级原则与基本要求

4.1.1  分级基础

噪声分级以国家职业卫生标准接触限值及测量方法为基础进行分级。

4.1.2分级前的准备

应通过现场巡查，识别工作场所生产性噪声的来源、分布范围、工人接触噪声情况及采取的控制措施，收集既往的听力损伤资料，确定需要进行分级的作业。

4.1.3分级控制效果评估

按照职业病危害因素评价监测的要求对工作场所噪声定期监测，监测接触噪声强度有变化，提示可能与原分级结果不一致的，或因生产工艺、原材料、设备等发生变化时，应重新进行分级，并提出新的预防控制措施和建议。

4.1.4分级资料管理

4.1.4.1  分级完成后应编制工作场所噪声分级报告书，报告书的内容应包括分级依据、方

法、结果以及分级管理建议和应告知的对象。

4.1.4.2分级结果应告知用人单位相关管理者、劳动者和政府相关部门。

4.1.4.3分级过程的全部资料应归档保存。

4.2分级依据

根据劳动者接触噪声水平和接触时间对噪声作业进行分级。正确使用本标准的说明参见附录A。

4.3分级方法

4.3.1  稳态和非稳态连续噪声

按照GBZ/T 189.8-2007的要求进行噪声作业测量，依据噪声暴露情况计算LEX,8h或LEX,w后，根据表1确定噪声作业级别，共分四级，分级示例见附录B。

表1  噪声作业分级

| 分级 | 等效声级LEX,8h dB | 危害程度 |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ | 85≤LEX,8h<90 | 轻度危害 |
| Ⅱ | 90<LEX,8h<94 | 中度危害 |
| Ⅲ | 95<LEX,8h<100 | 重度危害 |
| Ⅳ | LEX,8h≥100 | 极重危害 |

注：表中等效声级LEX，8h与LEX，。等效使用。

4.3.2脉冲噪声

按照GBZ/T 189.8-2007的要求测量脉冲噪声声压级峰值（dB）和工作日内脉冲次数n，根据表2确定脉冲噪声作业级别，共分四级。

表2脉冲噪声作业分级

| 分级 | 声压峰值dB |  |  | 危害程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | n≤100 | 100<n≤1000 | 1000<n≤10000 |  |
| Ⅰ | 140.0≤n<142. 5 | 130.0≤n<132.5 | 120.0≤n<122.5 | 轻度危害 |
| Ⅱ | 142.5≤n<145 | 132.5≤n<135.0 | 122.5≤n<125.0 | 中度危害 |
| Ⅲ | 145≤n<147.5 | 135.0≤n<137.5 | 125.0≤n<127.5 | 重度危害 |
| Ⅳ | n≥147.5 | n≥137.5 | n≥127.5 | 极重危害 |

注：n为每日脉冲次数。

5 分级管理原则

5.1  对于8h/d或40h/周噪声暴露等效声级≥80dB但<85dB的作业人员，在目前的作业方式和防护措施不变的情况下，应进行健康监护，一旦作业方式或控制效果发生变化，应重新分级。

5.2轻度危害（Ⅰ级）：在目前的作业条件下，可能对劳动者的听力产生不良影响。应改善工作环境，降低劳动者实际接触水平，设置噪声危害及防护标识，佩戴噪声防护用品，对劳动者进行职业卫生培训，采取职业健康监护、定期作业场所监测等措施。

5.3  中度危害（Ⅱ级）：在目前的作业条件下，很可能对劳动者的听力产生不良影响。针对企业特点，在采取上述措施的同时，采取纠正和管理行动，降低劳动者实际接触水平。

5.4重度危害（Ⅲ级）：在目前的作业条件下，会对劳动者的健康产生不良影响。除了上述措施外，应尽可能采取工程技术措施，进行相应的整改，整改完成后，重新对作业场所进行职业卫生评价及噪声分级。

5.5极重危害（Ⅳ级）：目前作业条件下，会对劳动者的健康产生不良影响，除了上述措施外，及时采取相应的工程技术措施进行整改。整改完成后，对控制及防护效果进行卫生评价及噪声分级。

附录A（规范性附录）正确使用说明

A．1  噪声作业分级是对噪声暴露危害程度的评价，也是为控制噪声危害及进行量化管理、风险评估提供重要依据。在进行噪声作业分级时，应正确使用与本部分相关的国家职业卫生接触限值及测量方法标准。

A.2  当生产工艺、劳动过程及噪声控制措施发生改变时，应重新进行分级。

附录B（资料性附录）分级应用举例

某纺织厂外购棉条生产纺织品，一线生产工人及管理人员共242人，其中90%为女工，实行三班倒工作制度，每班8h、每周工作5d。噪声是该企业的主要职业病危害因素。在进行生产及噪声控制、防护情况调查后，进行劳动写实记录，结合现场噪声测量结果汇总并进行分级，结果见表B.1。

在出具噪声作业分级报告时，应对噪声危害控制措施、防护情况等进行描述和提出管理建议．将噪声作业分级结果参照表B.1的形式报告。

表B.1  某纺织厂噪声作业危害程度分级

| 序号 | 工种 | 人数 | 等效声级LEX,8h dB | 分级 | 危害程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 织布挡车 | 98 | 103 | Ⅳ | 极度 |
| 2 | 细纱挡车 | 120 | 96 | Ⅲ | 重度 |
| 3 | 上料 | 15 | 100 | Ⅳ | 极度 |
| 4 | 机修 | 9 | 98 | Ⅲ | 重度 |